| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工现场扬尘污染防治考评标准 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评项目 | 总分分值 | 考评标准 | 扣分标准 | 实扣分 | 实得分 |
| 1 | 管理措施 | 15 | 工程项目应当制定有针对性的施工扬尘防治专项方案，并组织实施；工程项目每天进行扬尘防治自查自纠，项目参建三方每周开展扬尘防治专项检查，施工企业每月对扬尘防治标准化实施情况进行验收。 | 施工企业未编制施工扬尘防治专项方案扣15分。 |  |  |
|  |  |  |  | 工程项目、项目参建三方未按规定定期进行检查的扣10分，缺少检查记录的每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 施工企业未对项目扬尘治理标准化实施验收的，扣10分，缺少检查记录的每次扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 施工现场未建立扬尘防治管理档案的扣5分 |  |  |
| 2 | 社会监督 | 5 | 工地主要出入口一侧应当悬挂“施工扬尘防治公示牌”，线性工程应根据实际情况增设。 | 工地大门围档醒目处未悬挂“施工扬尘防治公示牌”的扣5分。 公示牌内容不全扣1-3分。 |  |  |
| 3 | 场地硬化 | 5 | 工地进出道口和场区通行道路，应采取符合标准的砼硬化,并及时对破损道口及路面进行修复和维护。针对场地受限的工地应在有限的道口场内实施全硬化。 | 施工现场主要进出道口和场内道路未硬化的扣5分。进出道口向内延伸15米的（场地受限除外）路面未按规定全部硬化（低于50%）的，扣1-3分，大部分路面未硬化（等于或大于50%）的，扣4-5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 施工场地主要道口、道路未按规定材质进行硬化的，每个道口、道路扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 未及时对进出道口、场内道路破损路面进行修复和维护的,每处扣2分 |  |  |
| 4 | 裸土覆盖 | 10 | 工地非作业区域的裸土应采用密目网（防尘网）进行全覆盖，或者采用简易植物绿化覆盖。 | 在建工程施工现场对非施工作业区裸土、建筑垃圾废料、场地裸露地面未采取任何措施进行覆盖、植绿的（100%未覆盖），扣10分；现场裸土大面积未覆盖的（50%及以上未覆盖）扣5-9分；现场裸土小面积未覆盖的（50%以下未覆盖）扣1-5分 |  |  |
|  |  |  |  | 施工现场未按规定划定泥浆池、土方晾晒区的，扣3分；无泥浆及晾晒标识牌的每处扣1分 |  |  |
| 5 | 车辆冲洗 | 20 | 1、出土工地应按规定配备冲洗保洁员、车辆检查员和扬尘治理监督员，并到岗值守。 2、施工进出道口应按规定设置符合要求的车辆冲洗保洁设施，出土工地必须设置三级冲洗设施即：冲洗槽（冲洗平台）或自动冲洗设备和沉淀池（排水沟）、洗轮机、高压水枪等设施。 3、出场车辆应经冲洗干净后方可驶离工地，禁止车辆带泥上路。 4、出土阶段进出道口应配备4人及以上专职保洁员,日常清扫保洁不少于1-2人,负责对进出车辆进行冲洗保洁，并设置沉淀和排水设施，防止污水外溢。 | 用于土方、废料运输的工地进出道口，未设置冲洗设备设施的,扣20分。冲洗设施不规范、无法使用的扣5-10分 |  |  |
|  |  |  |  | 未设置出土保洁管理“三大员”的，扣15分；岗位人员不足的每人扣4分 |  |  |
|  |  |  |  | 渣土运输车辆未经冲洗保洁，径直出门的扣10分 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆带泥上路,造成门前、道路大量泥土、泥浆的扣15-20分；造成门前大量泥土泥浆，道路泥土遗撒、泥浆痕迹的扣10-15分；造成门前及道路泥土遗撒、泥浆痕迹的扣5-10分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未设置道口止水槽、场内排水沟，造成泥水漫溢的扣5分 |  |  |
|  |  |  |  | 有条件的工地未设置污水沉淀设施的扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 冲洗区域灯光照明不充足的扣5分 |  |  |
| 6 | 降尘措施 | 10 | 1、建筑物、构筑物内的建筑垃圾应当采取相应容器或者管道清运，严禁凌空抛洒。 2、施工现场应安装配备喷洒水降尘设施，并根据现场情况实时降尘喷洒。 3、鼓励信息化喷淋降尘措施运用。 4、破除作业应采取有效的防尘降尘措施。 | 施工工地未按规范要求清运建筑垃圾或废料，凌空抛洒、现场焚烧建筑垃圾的，扣10分。 |  |  |
|  |  |  |  | 破除作业及废料、渣土转运时，未按湿法作业要求进行洒水降尘的扣8分。 |  |  |
|  |  |  |  | 施工现场未按照规定安装喷洒降尘设施的扣5分 |  |  |
|  |  |  |  | 未根据现场情况，进行洒水降尘的（雨雪、霜冻天气除外），扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未落实武汉市建设工程大气污染应急响应指令，未按相应级别停止土石方工程施工及室外露天作业的扣10分。 |  |  |
|  |  |  |  | 风力达到4级（含4级）以上，未停止破除作业的扣10分。 |  |  |
| 7 | 封闭打围 | 20 | 1、建筑工地应按标准对施工边界进行封闭打围；贯彻执行《武汉市建设工程施工边界设置技术标准》； 2、工地出入口应加强门禁管理。 | 建筑及市政工程工地均应封闭打围作业，未实施封闭打围的扣20分。 |  |  |
|  |  |  |  | 围挡选型及主体结构不符合新标准要求的扣10分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未按标准设置围挡辅助设施的，每缺一项扣5分。 |  |  |
|  |  |  |  | A型、B型围挡高度低于2.5m，C1型高度低于2.0m的每处扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 围档不稳定、不牢固、封闭不全的每处（边）扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 施工围挡严重脏污的扣5-10分；明显破损的每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 围挡随意开口供车辆出入的，每处扣10分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未按标准设置出入门的扣5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 无门禁管理或管理不严扣3分。 |  |  |
| 8 | 场容场貌 | 15 | 工地内及周边50米范围内，无明显道路破损、无污水、泥浆污染周边环境。 | 场内道路无清扫保洁，存在积水、积灰、泥浆、泥块、垃圾等污染路面的，扣5-10分 |  |  |
|  |  |  |  | 进出道口无清扫保洁措施的扣10分；有保洁但未及时清扫到位的扣2-5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 工地周边和道口外50米范围内有施工污水、泥浆、泥块、浮土污染道路的，扣5-10分。 |  |  |
|  |  |  |  | 工地周边50米范围内存在明显因施工导致的道路破损，每处扣5分。 |  |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、检查得分计算：总分值=各单项得分之和。单项累计扣分不超过其总分。 2、遇有缺项时的得分值：总分值=(实查单项应得分值之和/实查单项应得满分之和)×100。 |  |  |  |  |

附件2

评分方法

一、工地评分

根据实际检查内容，对照《施工现场扬尘污染防治检查考评标准》，按照缺项打分法计算工地得分。如被检查工地无缺项，则总分值等于实得分之和；如出现缺项，则为（实查单项应得分值之和/实查单项应得满分之和）×100。

即，式中G表示工地得分，S表示单项实得分，M表示单项满分，n表示实查单项总数。

同时根据整改反馈情况，给予及时整改合格的工地一定比例的反馈分值。

二、综合评分

将考评对象当月抽查工地的得分按照“杜修力加权法”计算当月综合得分。某区综合评分=该区所有已查工地加权得分之和。某工地加权得分=该工地得分乘以该工地加权系数（加权系数为该工地得分/该区已查工地得分总和）。例如：某区抽查6个工地，得分为100、98、85、79、100、40，按照上述公式，对应的加权得分分别为19.92(100×100/502=19.92)、19.13(98×98/502=19.13)、14.39、12.43、19.92、3.19，则该区得分为88.98。

即，，式中Z表示综合得分，表示第i个工地的得分，n表示抽样工地的总数，表示权重系数。

武汉市城乡建设委员会办公室

2018年7月6日印发